# DOBOT Rover 통신과
시각 음성 통합 실습 보고서

기본 환경 구축부터 사람 인식과 저장 음성 재생까지

Robot dog 프로젝트
기준일 2026년 10월 20일
실습 범위 2026년 9월 30일부터 10월 20일까지

Rover의 유선 DDS, 무선 gRPC, RTSP 카메라와 HTTP 음성 기능을 연결하여 사람이 보이면 로버가 인사하는 통합 시험을 구성했다. 본 보고서는 성공한 연결 방식, 실제 응답과 음성 수신 결과, 실행 명령, 오류 해결 과정과 최신 통합 코드의 사용법을 하나의 재현 절차로 정리한다.

실기 확인과 코드 시험을 구분하여 후속 개발자가 같은 기능을 다시 검증할 수 있도록 했다. 카메라는 RTSP over TCP이며, 음성은 로버에 등록된 ID로 재생한다. 현재 응용은 규칙 기반 시각 음성 통합으로서 언어 지시를 해석하는 학습형 VLA 정책의 전 단계다.

## 읽는 순서

1 프로젝트 결과와 시스템 구조

2 Ubuntu와 Rover SDK 설치

3 DDS 저수준 통신과 모터 시험

4 gRPC 고수준 제어와 기본 시험

5 RTSP 카메라 통신 구축

6 마이크 음성 수신

7 음성 업로드와 저장 음성 재생

8 YOLO 사람 인식과 음성 통합

9 시험 결과와 오류 해결 기록

10 출처와 버전 관리

코드와 문서는 동일한 장 구성을 사용한다. 명령은 해당 장의 실행 위치와 Python 환경을 함께 확인한 뒤 순서대로 적용한다.

# 1 프로젝트 결과와 시스템 구조

## 목표와 결과

이 프로젝트는 Rover가 제공하는 서로 다른 통신 경로를 PC에서 확인하고 하나의 응용으로 연결하는 작업이다. 처음에는 Ethernet DDS 패킷과 센서 상태를 확인했고, 이후 gRPC 고수준 API, Wi-Fi 카메라, 마이크 데이터, 저장 음성 재생을 차례로 연결했다. 마지막 응용은 카메라에서 사람이 보이면 미리 등록한 인사말을 로버 스피커에서 재생하는 것이다.

모터 제어와 영상·음성 기능은 같은 API가 아니다. DDS로 모터 온도가 들어온다고 gRPC 권한이 확보된 것은 아니고, 카메라 영상이 보인다고 음성용 DDS 인터페이스가 살아 있는 것도 아니다. 각 계층을 분리하여 시험한 것이 문제를 해결하는 핵심이었다.

## 전체 연결

그림 1 각 통신 경로의 역할과 자동 인사 처리 흐름

카메라는 RobotClient 객체로 접근하지만, 영상 데이터 자체는 gRPC 스트림으로 전달되지 않는다. SDK가 스트림을 열고 유지하면 FFmpeg 또는 OpenCV가 RTSP 주소에서 프레임을 받는다. 현재 공식 SDK는 영상 시작과 종료에 HTTP 22000 서비스도 사용한다.

## 연결 주소와 역할

| 용도 | 실습 주소 또는 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 유선 로봇 | 192.168.5.2 | DDS 센서와 저수준 명령 |
| 유선 PC | 192.168.5.x/24 | 로봇과 다른 미사용 호스트 주소 |
| 무선 로봇 | 192.168.1.6 | 로버 Wi-Fi에서 접근 |
| gRPC | 50051 TCP | 상태 조회와 동작 요청 |
| RTSP | 8554 TCP | 카메라 스트림 수신 |
| HTTP | 22000 TCP | 영상 제어와 음성 목록·업로드·재생 |
| DDS Domain | 0 | 실습의 동일 통신 도메인 |

IP는 이번 실습의 실제 값이다. 다른 펌웨어와 네트워크에서는 반환 URI와 라우팅 결과를 우선한다. DDS 포트는 발견과 데이터 전달 규칙 및 설정에 따라 달라지므로 50051을 DDS 포트로 사용하지 않는다.

## 완료 수준

| 결과 | 수준 | 근거와 해석 |
| --- | --- | --- |
| 관절각과 온도 | 실기 확인 | 10월 8일 성공 보고 |
| DDS 및 gRPC 기본 제어 | 사용자 완료 보고 | 10월 16일 두 제어 경로 확인; 상세 관절 궤적 수치는 별도 |
| 고수준 상태와 동작 목록 | 원본 응답 확인 | 10월 20일 WALK, speed ratio 30, miniQuad, 동작 27개 |
| 전방 카메라 | 실기 확인 | ffplay 재생 성공 |
| 마이크 | 원본 파일 및 수치 확인 | 16 kHz mono PCM16, 15초 |
| 인사말 등록과 재생 | 패킷 확인 | greeting_original 업로드 완료와 같은 ID 재생 상태 |
| YOLO 인식 | 화면 로그 확인 | 사람 수 변화와 PERSON_CONFIRMED 이벤트 |
| 사람 인식과 음성 통합 | 사용자 완료 보고 | 본 요청에서 통합 시험 완료를 명시 |
| 최신 HTTP v4의 wolf 재생 | 별도 버전 확인 필요 | 기존 v4 설명은 현장 확인 전 상태이며 wolf 청취 로그 없음 |

작업 전체의 완료 보고와 특정 코드 버전의 계측 결과는 구분한다. 제공된 v4는 가장 최근의 재현 코드이며 로컬 모의 서버 시험을 포함한다. 정확한 성공률, 평균 지연, 오검출률과 장시간 안정성 수치를 측정한 것으로 제시하지 않는다.

## VLA 단계의 의미

현재 구현은 Vision으로 사람을 검출하고 규칙으로 Action인 음성 재생을 선택한다. 녹음된 자연어 인사말은 출력 콘텐츠이며 Language 입력을 해석하는 모델은 없다. 작품 제목에서는 시각 음성 통합 또는 VLA 기초 통합 시험으로 표현할 수 있다. 자유로운 언어 명령을 이해하거나 학습 정책으로 보행을 생성하는 VLA 완성 시스템으로 소개하지 않는다.

# 2 Ubuntu와 Rover SDK 설치

## 재현 기준

실습 PC는 Ubuntu와 Python 3.10 계열이며, 기존 SDK 작업 경로는 /home/jdman/dobot_quad_sdk였다. DDS, 기존 gRPC, 새 카메라 SDK, YOLO의 패키지 요구사항이 달라 목적별 가상환경을 유지했다. 성공한 환경을 새 패키지로 일괄 교체하지 않는다.

| 환경 | 기존 위치 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| DDS SDK | ~/dobot_quad_sdk/.venv_rover | pybind 기반 dds_middleware_python |
| 기존 gRPC | ~/dobot_quad_sdk/high_level/python/.venv_grpc | 초기 고수준 SDK; 실제 경로를 먼저 확인 |
| 카메라 | ~/dobot_quad_sdk_camera/.venv_camera | CameraId와 video API |
| 비전 | ~/dobot_quad_sdk/.venv_vision | PyTorch CPU, OpenCV, Ultralytics |
| 마이크 타입 조사 | ~/rover_audio_probe/.venv_types | CycloneDDS 0.10.5 동적 타입 수신 |

기존 gRPC 경로는 10월 8일 디렉터리 화면에서 확인한 위치다. 이후 다른 폴더에서 사용했다면 현재 성공한 Python의 sys.executable 결과를 사용한다. 가상환경 이름만으로 실제 패키지 설치 상태를 판단하지 않는다.

## 기본 도구 준비

빈 Ubuntu PC에서 인터넷에 연결한 상태로 준비한다. 이 문서의 설치 명령은 재현 절차이며, 과거 터미널 입력을 모두 그대로 보존한 기록은 아니다.

sudo apt update

sudo apt install -y git python3.10-venv python3-pip \

build-essential cmake pkg-config ffmpeg curl \

iproute2 iputils-ping netcat-openbsd

python3.10 --version

uname -m

ffmpeg -version

ffplay -version

ffprobe -version

실기 시험에는 B200이나 JupyterLab이 필요하지 않다. 로컬 CPU에서 카메라 수신, YOLO 추론, HTTP 호출을 수행한 구성이다. 모델 학습과 시뮬레이션은 별도 환경으로 관리한다.

## SDK 받기와 버전 기록

git clone https://github.com/Dobot-Team/dobot_quad_sdk.git \

"$HOME/dobot_quad_sdk"

cd "$HOME/dobot_quad_sdk"

git rev-parse HEAD

문서 작성일에 확인한 공식 SDK commit은 07400162874e28ef70b0fbd8ed29855901f27ac1이다. 당시 dist에는 middleware 0.25.11, CPython 3.10용 x86_64와 aarch64 wheel이 있다. 기존 로컬 음성 송신 코드의 기준은 0.23.x 계열이다. 이 둘을 동일 버전으로 취급하지 않는다.

이미 성공한 SDK가 있으면 다시 clone하거나 checkout으로 덮어쓰지 않는다. 새 PC에서 문서의 공식 소스 기준을 고정하려면 새 clone 안에서 위 commit을 checkout하고 설치한다. 로봇 펌웨어와 신규 SDK의 조합은 별도 실기 확인 대상이다.

## DDS 미들웨어와 Python 바인딩

아래는 x86_64 Ubuntu와 현재 확인한 dist 파일을 사용하는 신규 설치 예다. ARM PC에는 arm64 deb와 aarch64 wheel을 선택한다. cp310 wheel을 Python 3.12에 설치할 수는 없다.

cd "$HOME/dobot_quad_sdk"

sudo apt install -y libyaml-cpp0.7 cyclonedds-dev

sudo dpkg -i dist/dds-middleware-with-thirdparty_0.25.11_amd64.deb

python3.10 -m venv .venv_rover

./.venv_rover/bin/python -m pip install -U pip setuptools wheel

./.venv_rover/bin/python -m pip install \

dist/dds_middleware_python-0.25.11-cp310-cp310-linux_x86_64.whl

./.venv_rover/bin/python -c \

"import dds_middleware_python as d; print(d.__file__)"

Python 모듈 import 실패와 DDS 패킷 수신 실패는 다른 문제다. 공유 라이브러리 오류가 있으면 dpkg -L dds-middleware-with-thirdparty로 설치 경로를 확인한다. 공식 문서의 CYCLONEDDS_HOME=/usr/local/와 배포물의 실제 경로가 다를 수 있으므로 확인한 경로만 지정한다.

기존 DDS 화면에서 모듈 경로가 ~/.local/lib/python3.10/site-packages로 나타난 기록이 있다. 이는 가상환경 밖 사용자 패키지가 보이던 구성임을 뜻한다. 새 PC에서는 환경 안에 명시적으로 설치하여 경로를 확인한다.

## 유선 네트워크 준비

로봇 유선 인터페이스를 PC에 연결하고 NetworkManager의 IPv4 수동 설정에서 미사용 주소, 예를 들어 192.168.5.10/24를 설정한다. 로봇 전용 유선 연결에는 일반적으로 인터넷 기본 게이트웨이를 추가할 필요가 없다. 예시 주소가 다른 장치와 충돌하지 않는지 확인한다.

ip -br link

ip -br address

ip route get 192.168.5.2

ping -c 3 192.168.5.2

USB Ethernet 어댑터가 바뀌면 인터페이스 이름도 달라질 수 있다. 과거의 enx00e04c680052를 다른 PC에 그대로 복사하지 않는다. config/cyclonedds.example.xml의 REPLACE_WITH_ETHERNET_INTERFACE를 현재 이름으로 바꿔 사용한다.

export CYCLONEDDS_URI="file://$HOME/dobot_quad_sdk/cyclonedds.xml"

printf '%s\n' "$CYCLONEDDS_URI"

cyclonedds ps는 해당 CLI가 설치된 Python 환경에서 실행한다. 참여자 발견과 실제 센서 메시지 수신은 각각 확인해야 한다. 진단용 XML에는 상세 trace 경로가 포함되어 있었으나 배포 예시에서는 임시 경로를 제거했다.

## 고수준 Python 환경

기존 환경을 사용할 때 먼저 아래를 검사한다. pip와 python을 서로 다른 환경에서 실행하지 않도록 python -m pip 형식을 사용한다.

GRPC_PY="$HOME/dobot_quad_sdk/high_level/python/.venv_grpc/bin/python"

"$GRPC_PY" -c "import sys, grpc; print(sys.executable); print(grpc.__version__)"

신규 설치라면 해당 SDK의 패키지를 가상환경에 설치한다. 최신 SDK의 pyproject는 grpcio와 grpcio-tools 1.78.0을 지정한다. 기존 고수준 환경에서 사용했던 grpcio 1.83.1과 충돌하지 않도록 새 카메라 환경을 만든 것이 이전 해결 방식이다.

python3.10 -m venv \

"$HOME/dobot_quad_sdk/high_level/python/.venv_grpc"

GRPC_PY="$HOME/dobot_quad_sdk/high_level/python/.venv_grpc/bin/python"

"$GRPC_PY" -m pip install -U pip setuptools wheel

"$GRPC_PY" -m pip install "$HOME/dobot_quad_sdk/high_level/python"

## 카메라 환경 구성

git clone https://github.com/Dobot-Team/dobot_quad_sdk.git \

"$HOME/dobot_quad_sdk_camera"

python3.10 -m venv "$HOME/dobot_quad_sdk_camera/.venv_camera"

CAM_PY="$HOME/dobot_quad_sdk_camera/.venv_camera/bin/python"

"$CAM_PY" -m pip install -U pip setuptools wheel

"$CAM_PY" -m pip install \

"$HOME/dobot_quad_sdk_camera/high_level/python"

cd "$HOME"

env -u PYTHONPATH "$CAM_PY" -m pip check

env -u PYTHONPATH "$CAM_PY" -c \

"from dobot_quad import CameraId; print(CameraId.FRONT_RGB)"

grpc_service_pb2와 같은 생성 파일을 수동으로 복사하여 맞추지 않는다. SDK의 pip 빌드·설치가 proto 코드를 생성하도록 한다. env -u PYTHONPATH는 해당 실행에서만 외부 소스 경로를 제외하며 ROS 설정 파일을 변경하지 않는다.

## 비전 환경 구성

python3.10 -m venv "$HOME/dobot_quad_sdk/.venv_vision"

VISION_PY="$HOME/dobot_quad_sdk/.venv_vision/bin/python"

"$VISION_PY" -m pip install -U pip

"$VISION_PY" -m pip install torch torchvision \

--index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu

"$VISION_PY" -m pip install ultralytics opencv-python

"$VISION_PY" -c \

"import torch, cv2, ultralytics; print(torch.__version__, cv2.__version__, ultralytics.__version__)"

기존 화면의 설치 결과는 torch 2.14.1+cpu, OpenCV 5.0.0, Ultralytics 8.4.183이었다. 이 값은 그 실행의 관측 기록이며 모든 PC에서 같은 결과가 나는 고정 설치 명령을 뜻하지 않는다. 현재 성공 환경에서는 재설치 대신 pip freeze를 보관한다.

yolov8n.pt는 인터넷이 있을 때 받아둔다. 이미 다운로드한 COCO 가중치를 사용하면 로버 Wi-Fi에 연결한 뒤 인터넷 없이 실행할 수 있다. 야구공 전용 best.pt처럼 person 클래스가 없는 모델은 이 시험에 사용하지 않는다.

## 재현 정보 보존

mkdir -p "$HOME/rover_environment"

"$VISION_PY" -m pip freeze > "$HOME/rover_environment/vision.txt"

"$CAM_PY" -m pip freeze > "$HOME/rover_environment/camera.txt"

git -C "$HOME/dobot_quad_sdk" rev-parse HEAD \

> "$HOME/rover_environment/sdk_commit.txt"

git -C "$HOME/dobot_quad_sdk_camera" rev-parse HEAD \

> "$HOME/rover_environment/camera_sdk_commit.txt"

각 시험 로그에는 Python 절대경로, SDK commit, 로봇 펌웨어, NIC 이름, 연결 방식과 시험 시각을 같이 남긴다.

# 3 DDS 저수준 통신과 모터 시험

## DDS가 전달하는 것

DDS는 토픽을 기준으로 데이터를 발행하고 구독한다. 로봇은 센서 상태를 내보내고 PC는 해당 타입과 QoS로 구독한다. PC가 명령 토픽에 데이터를 발행하면 로봇의 해당 서비스가 이를 받는다. 같은 네트워크에서 패킷이 보이더라도 타입, Domain, QoS가 맞아야 애플리케이션이 데이터를 읽을 수 있다.

실습의 Domain은 0이었다. SDK 기본 reader는 best_effort, writer는 reliable이며 durability는 volatile이다. best_effort writer에 reliable reader를 요구하면 매칭이 성립하지 않을 수 있다. 상태 수신 실패 때 모든 QoS를 reliable로 바꾸는 방식으로 해결하지 않는다.

## 기본 수신 시험

기존 성공한 DDS 환경과 XML을 선택하고 SDK 예제가 상대경로 config/dds_config.yaml을 찾을 수 있도록 low_level/python으로 이동한다.

export DDS_PY="$HOME/dobot_quad_sdk/.venv_rover/bin/python"

export CYCLONEDDS_URI="file://$HOME/dobot_quad_sdk/cyclonedds.xml"

cd "$HOME/dobot_quad_sdk/low_level/python"

# 하나씩 실행하고 Ctrl+C로 종료한 뒤 다음 시험

"$DDS_PY" e4_imu_state_sub.py

"$DDS_PY" e5_motor_state_sub.py

"$DDS_PY" e6_bms_state_sub.py

| 예제 | 확인 대상 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- |
| E4 | IMU 상태 | 수신값이 지속 갱신되고 멈추지 않음 |
| E5 | 모터 상태 | 관절각과 온도 등 필드가 반복 수신됨 |
| E6 | 배터리 상태 | battery_level 수신; Python 예제 출력 범위 확인 |
| E1 및 E2 | DDS RGB와 깊이 | 이번 완료 목록에 깊이 수신 성공을 추가하지 않음 |
| E3 | LED 명령 | 기능 존재와 실기 성공을 구분 |

10월 8일에는 사용자에게서 세 상태값 수신이 정상이라는 확인과 관절각·온도 수신 성공이 있었다. 토픽 발견만 성공했던 초기 상태에서 실제 데이터를 받는 단계로 넘어간 결과다.

## 모터 제어의 단위와 매핑

저수준 제어는 rt/lower/state로 피드백을 받고 rt/lower/cmd로 목표를 보낸다. E9는 다리 12관절을 16개 하드웨어 슬롯에 매핑한다.

| 논리 관절 번호 | 하드웨어 슬롯 |
| --- | --- |
| 0, 1, 2 | 0, 1, 2 |
| 3, 4, 5 | 4, 5, 6 |
| 6, 7, 8 | 8, 9, 10 |
| 9, 10, 11 | 12, 13, 14 |

슬롯 3, 7, 11, 15를 다리 관절로 채우지 않는다. 기종과 바퀴 구성에 따라 슬롯의 의미를 확인한다. 제공된 E9는 읽을 때 하드웨어 각도에서 MOTOR_OFFSET을 빼고, 보낼 때 다시 더한다.

ABS2HW = [0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14]

MOTOR_OFFSET = [

-0.05, -0.5, 1.17, 0.0,

0.05, -0.5, 1.17, 0.0,

-0.05,  0.5, -1.17, 0.0,

0.05,  0.5, -1.17, 0.0,

]

q는 rad, dq는 rad/s, tau는 N·m 단위로 해석한다. PD 명령의 의미는 목표와 현재 각도 차이에 kp를 곱하고, 목표와 현재 속도 차이에 kd를 곱한 뒤 피드포워드 토크를 더하는 것이다. 모터의 전류 제한·드라이버 상태와 실제 토크 추정값은 별도 변수다.

## 주 제어기와 제어권 전환

kill_robot는 gRPC 고수준 경로로 실행되는 제어기 종료 명령이다. DDS 명령이 아니며 Linux의 권한 승격 명령도 아니다. 직접 모터 명령을 보낼 때 기존 주 제어기가 같은 관절을 제어하지 않도록 공식 SDK가 요구하는 단계다.

GRPC_PY="$HOME/dobot_quad_sdk/high_level/python/.venv_grpc/bin/python"

"$GRPC_PY" \

"$HOME/dobot_quad_sdk/high_level/python/examples/kill_robot.py" \

192.168.5.2:50051

실기 모터 시험 전 로봇을 지지하고 다리의 이동 범위를 비우며 독립적인 정지 수단을 준비한다. 종료 요청이 거절되거나 실제 종료 여부가 불분명하면 저수준 모터 명령을 시작하지 않는다. sudo로 gRPC 서버의 접근 권한 문제가 해결되지는 않는다.

제공된 과거 kill_robot.py는 모든 예외를 잡고 “Kill command sent”라고 출력했다. 따라서 그 문장만으로 성공을 판단할 수 없다. 10월 8일 기록의 permission 오류는 별도로 남기고, 이후 사용자의 고수준·저수준 확인 보고와 구분한다.

## E9 원본을 읽을 때 주의할 점

첨부된 E9는 최초 10회 상태를 수집하고 사인 목표를 만든다. 진폭은 0.2 rad, kp는 30, kd는 1.2이며 sleep은 0.0022초다. 이는 약 455 Hz의 요청 간격에 해당하지만 Python 처리시간과 OS 스케줄링이 더해지므로 실제 제어 주파수 측정값은 아니다.

특히 종료 분기에서 damping 명령을 만든 뒤 publishLowerCmd에 도달하기 전에 exit(0)을 호출한다. Ctrl+C를 포함한 예외 종료에서도 damping을 보장하는 finally가 없다. 초기 목표의 사인 위상도 0에서 시작하지 않는다. 따라서 이 원본을 그대로 “안전한 최종 모터 제어기”로 배포하지 않는다.

재시험 순서는 상태 수신, 제어권 전환, damping, 현재 자세 유지, 제한된 관절의 작은 상대 동작, 종료 상태 확인이다. 상대 목표를 보내기 전 현재각 수신과 시간 유효성을 확인하고, 대상 관절과 진폭을 명시한다. 최종 패키지는 모터를 자동으로 움직이는 실행기를 기본 진입점으로 두지 않는다.

## 기존 참고 저장소와의 관계

shh444/rover-lowlevel은 같은 DDS 경로를 MuJoCo와 공통 인터페이스로 다루는 참고 구현이다. 해당 저장소의 9월 16일 실기 주파수, 오차, 토크, Thor 결과는 그 저장소의 실험이다. 본 Rover의 측정값으로 가져오지 않는다.

저장소의 read-only preflight와 제어 가드 설계는 다음 저수준 제어 정리 때 참고할 수 있다. 이번 문서화의 범위는 현재 Rover에서 확보한 통신과 통합 시험이며 Sim-to-Real 학습 완료를 주장하지 않는다.

# 4 gRPC 고수준 제어와 기본 시험

## 고수준 API의 역할

고수준 API는 로봇 주 제어기에게 현재 상태, 사용 가능한 동작, 상태 전환과 보행 등을 요청한다. 관절별 토크를 직접 보내는 DDS 제어보다 상위 계층이며, 서버의 상태 머신과 권한 및 기종별 기능 제한을 따른다.

유선에서는 192.168.5.2:50051, 로버 Wi-Fi에서는 192.168.1.6:50051를 사용했다. 두 연결을 동시에 사용하면 각 목적지의 경로를 확인한다.

ip route get 192.168.5.2

ip route get 192.168.1.6

nc -vz -w 3 192.168.1.6 50051

TCP 연결 성공은 서버가 요청을 허용한다는 뜻은 아니다. UNAVAILABLE, timeout, PERMISSION_DENIED를 서로 다른 계층의 오류로 기록한다.

## 읽기 요청부터 확인

SDK RobotClient의 생성자는 버전에 따라 장애물 회피 설정 요청을 보낼 수 있다. 읽기만 확인하려면 생성된 RPC stub을 직접 사용하는 tools/grpc_readonly_probe.py를 이용한다. 이 파일은 문서화를 위해 정리한 점검용 코드이며 실제 로봇에서 새로 실행한 결과는 아니다.

cd "$HOME/rover-integration"

CAM_PY="$HOME/dobot_quad_sdk_camera/.venv_camera/bin/python"

env -u PYTHONPATH "$CAM_PY" tools/grpc_readonly_probe.py \

--address 192.168.1.6:50051

이 점검은 GetRobotState와 GetAvailableMotions만 호출하고 각각 timeout을 적용한다. 결과에는 success, 현재 상태, 속도 비율, 로봇 타입과 동작 ID를 출력한다. RPC가 반환되었다는 사실과 동작 명령이 실행되었다는 사실은 다르다.

## 실제 응답에서 확인된 내용

10월 20일 16시 00분경 한국시간의 무선 진단 JSON에서 다음이 확인되었다.

| 항목 | 응답 |
| --- | --- |
| 상태 조회 | success=true |
| current_state | WALK |
| current_speed_ratio | 30 |
| obstacle_avoidance_enabled | true |
| robot_type | miniQuad |
| 동작 목록 | 27개, success=true |
| 주소 | 192.168.1.6:50051 |

WALK는 응답의 상태 이름이다. 이 값 하나로 로봇이 실제 전진 중이었다고 판단하지 않는다. 동작 목록에 wave가 있다고 음성 waveform 재생 API로 해석하지 않는다. wave는 몸체 동작 이름이며 음성 전용 HTTP 서비스와는 별개다.

## SDK 기본 예제 시험 순서

| 순서 | SDK Python 파일 | 시험 목적 |
| --- | --- | --- |
| 1 | e1_get_available_motions.py | 서버 지원 동작 확인 |
| 2 | e2_get_current_state.py | 현재 상태 확인 |
| 3 | e5_robot_state.py | 관절과 몸체 텔레메트리 확인 |
| 4 | e3_auto_state_switch.py | 준비된 현장에서 상태 전환 |
| 5 | e4_velocity_sequence.py | 제한된 공간에서 속도 시퀀스 검증 |

예제의 기본 주소가 유선이면 Wi-Fi 테스트에 맞춰 인자나 RobotClient 주소를 변경한다. 실행하기 전 --help와 코드의 파라미터를 확인한다. 모든 예제를 연속으로 자동 실행하면 보행 명령까지 발생하므로 조회와 동작 시험을 분리한다.

from dobot_quad import RobotClient

robot = RobotClient("192.168.1.6:50051")

try:

print(robot.get_current_state_name())

state = robot.get_state()

print(state)

print(robot.get_motions())

finally:

robot.close()

실제 자세·보행 시험은 먼저 기종과 서버의 동작 목록을 확인한 뒤 이미 성공한 명령을 한 개씩 재현한다. 이번 원본에는 각 보행 거리와 자세별 계측이 모두 남아 있지 않으므로 정량 성능 표를 새로 만들어 성공값처럼 기입하지 않는다.

## 권한 오류의 해석

10월 8일에는 kill_robot 실행 경로 오류와 권한 거절이 있었다. 올바른 파일 위치는 high_level/python/examples/kill_robot.py이며, high_level/python/kill_robot.py가 아니다. 올바른 파일을 찾은 뒤에도 서버가 명령을 거절할 수 있다.

현재 코드에서 생성자나 명령 실행 중 어떤 RPC가 실패했는지 traceback으로 구분한다. 장애물 회피 설정 호출을 주석 처리한 과거 클라이언트 사본이 있으나, 이것이 서버 권한을 부여하거나 kill_robot 성공을 보장하지는 않는다. 서버 권한 문제는 승인된 제조사 설정으로 해결하고 임의 재시도로 모터 명령을 진행하지 않는다.

# 5 RTSP 카메라 통신 구축

## 영상 제어와 영상 데이터

카메라 구성은 두 부분으로 나뉜다. SDK는 영상 송출을 열고 세션을 유지한다. FFmpeg 또는 OpenCV는 반환된 RTSP URI에 접속해 영상 데이터를 받는다. RTSP 주소는 저장된 동영상 파일의 다운로드 링크가 아니다.

성공한 전방 URI는 rtsp://192.168.1.6:8554/camera1이며 ffplay에서 TCP 전송 옵션으로 재생했다. RTSP는 세션 제어 프로토콜이고 이번 수신 명령은 RTP 데이터를 TCP 연결에 실어 받도록 선택한다. SRTP는 RTP 보호 방식, SRT는 별도의 전송 방식이므로 용어를 혼용하지 않는다.

## 카메라 시작과 유지

로봇을 정지 상태에 두고 PC를 로버 Wi-Fi에 연결한다. 아래 명령은 카메라 환경만 사용하며 기존 DDS 환경을 변경하지 않는다.

cd "$HOME/rover-integration"

CAM_PY="$HOME/dobot_quad_sdk_camera/.venv_camera/bin/python"

env -u PYTHONPATH "$CAM_PY" tools/camera_keepalive.py \

--address 192.168.1.6:50051

프로그램은 CameraId.FRONT_RGB를 열고 실제 URI를 출력한 뒤 대기한다. 카메라가 필요한 동안 이 프로세스를 유지한다. 종료할 때 robot.video.close(camera)와 robot.close()를 호출한다.

robot = RobotClient("192.168.1.6:50051")

uri = robot.video.open(CameraId.FRONT_RGB)

print(uri)

# 사용 중에는 프로그램 유지

robot.video.close(CameraId.FRONT_RGB)

robot.close()

이 짧은 코드는 API 관계를 보여주는 발췌다. 바로 실행하면 영상 세션을 즉시 닫으므로 실제 재생에는 대기 루프가 들어간 제공 스크립트를 사용한다.

## 별도 터미널에서 표시

ffplay -rtsp_transport tcp \

"rtsp://192.168.1.6:8554/camera1"

출력 URI가 다르면 SDK가 반환한 주소로 바꾼다. 영상이 보인 뒤 ffplay를 종료하고, 마지막으로 카메라 유지 프로세스를 종료한다. 녹화나 YOLO가 사용 중이라면 유지 프로세스를 먼저 종료하지 않는다.

## 이전 오류와 해결

| 증상 | 확인된 처리 |
| --- | --- |
| CameraId가 없음 | 기존 SDK에 새 영상 API가 없어 별도 clone과 카메라 환경 구성 |
| grpc_service_pb2 import 오류 | 패키지 빌드·설치로 생성 파일 준비 |
| grpc_tools 없음 | 카메라 전용 환경에서 SDK 의존성 설치 |
| ROS 관련 pyyaml 경고 | PYTHONPATH 제외 후 카메라 환경의 pip check 확인 |
| VLC MRL 열기 실패 | 원인 단정 없이 ffplay TCP로 실시간 표시 성공 |
| RTSP DESCRIBE 404 | SDK 카메라 시작·유지 여부와 반환 경로를 확인 |
| YOLO stream timeout | 카메라 세션을 먼저 유지한 다음 같은 URI로 재접속 |

404가 발생했다고 카메라 IP 자체가 틀렸다고 단정하지 않는다. 서비스에는 도달했으나 해당 스트림이 비활성인 경우가 있다. 이번 통합 실행기는 이 실수를 줄이기 위해 카메라 유지 자식 프로세스를 먼저 시작한다.

## 영상 저장과 가공

실시간 표시가 자동 녹화는 아니다. 저장하려면 별도 FFmpeg 명령을 실행한다. 다음은 같은 스트림을 활용하는 재현 예이며, 이전 실기에서 이 모든 저장 단계가 완료되었다는 뜻은 아니다.

SESSION_DIR="$HOME/rover_camera_data/$(date +%Y%m%d_%H%M%S)"

mkdir -p "$SESSION_DIR"

ffmpeg -n -rtsp_transport tcp \

-i "rtsp://192.168.1.6:8554/camera1" \

-t 60 -map 0:v:0 -an -c:v copy \

"$SESSION_DIR/front_60s.mkv"

ffprobe -v error -show_streams -show_format -of json \

"$SESSION_DIR/front_60s.mkv" \

> "$SESSION_DIR/metadata.json"

mkdir -p "$SESSION_DIR/frames"

ffmpeg -n -i "$SESSION_DIR/front_60s.mkv" -vf fps=2 \

"$SESSION_DIR/frames/frame_%06d.png"

MKV나 MP4는 컨테이너이고 H.264 같은 이름은 코덱이다. -c:v copy는 압축 패킷을 다시 인코딩하지 않는 저장 방식이며 센서 원시 영상이라는 뜻은 아니다. 해상도·FPS·코덱은 ffprobe 결과로 기록한다.

RGB 영상만으로 픽셀 좌표를 미터 거리로 바꿀 수 없다. 사람의 거리나 로봇 목표 위치를 얻으려면 보정, 깊이 또는 별도 추정이 필요하다. DDS의 RGB·깊이 토픽과 이번 RTSP 전방 스트림은 구분한다.

# 6 마이크 음성 수신

## 성공한 수신 경로

로버 마이크 데이터는 유선 DDS의 rt/voice/state에서 수신했다. 센서 상태 구독에 쓰는 DDS와 같은 기술이지만, 모터와 음성은 토픽과 타입이 다르다. 모터 수신 성공만으로 VoiceState 타입 호환성을 보장하지 않는다.

초기 SDK E8에서 출력이 없던 상태를 동적 타입 조회와 실제 publisher 탐색으로 조사했다. 확인된 타입은 dobotmh4::msg::dds_::VoiceState_이며 필드는 다음과 같다.

| 필드 | 의미 |
| --- | --- |
| header_ | 로봇 쪽 timestamp와 frame_id |
| data_ | octet 시퀀스의 음성 바이트 |
| angle_ | 메시지의 음원 각도 값 |
| source_ | kRobotMic, kUwbSignal, kApp 구분 |
| is_stop_ | 송신자가 제공하는 상태 플래그 |

수신기는 source_=0인 마이크 데이터만 저장하고 첫 마이크 writer에 고정한다. 다른 writer의 데이터와 섞지 않는다. is_stop_는 기록하며 녹음 종료 명령으로 취급하지 않는다.

## 기존 환경에서 실행

cd "$HOME/rover-integration"

export CYCLONEDDS_URI="file://$HOME/dobot_quad_sdk/cyclonedds.xml"

env -u PYTHONPATH -u PYTHONHOME -u LD_LIBRARY_PATH \

-u CYCLONEDDS_HOME PYTHONNOUSERSITE=1 \

"$HOME/rover_audio_probe/.venv_types/bin/python" \

examples/audio_receiver/receiver.py --seconds 15

기존 타입 조사 환경은 CycloneDDS 0.10.5였다. SDK pybind 모듈 dds_middleware_python과 Python cyclonedds는 동일한 Python 패키지가 아니다. 빈 PC에서는 별도 환경에 해당 버전을 설치하고 동적 타입 API를 확인한다.

python3.10 -m venv "$HOME/rover_audio_probe/.venv_types"

"$HOME/rover_audio_probe/.venv_types/bin/python" -m pip install -U pip

"$HOME/rover_audio_probe/.venv_types/bin/python" \

-m pip install "cyclonedds==0.10.5"

위 신규 설치는 재현용 절차이며 시스템 DDS 라이브러리와 wheel 가용성에 따라 빌드 준비가 필요할 수 있다. 기존 성공 환경에서는 설치를 반복하지 않는다.

수신 폴더에는 microphone.wav, packets.csv, summary.json, type.txt가 만들어진다. --seconds 0은 Ctrl+C까지 수신하며, 기본 idle 제한은 마이크 데이터가 10초간 없는 경우다.

## 15초 수신 결과

| 항목 | 실제 결과 |
| --- | --- |
| 수신 메시지 | 150 |
| source_=0 | 150 |
| 저장 패킷 | 150 |
| PCM payload | 480000 bytes |
| 표본화 주파수 | 16000 Hz |
| 채널 | mono |
| 샘플 크기 | 2 bytes, signed PCM little endian |
| WAV 재생 길이 | 15.0 s |
| 최초와 마지막 도착 차이 | 약 14.900484 s |
| 종료 사유 | duration_complete |

16000 samples/s × 1 channel × 2 bytes/sample = 32000 bytes/s이고, 480000 ÷ 32000 = 15초다. 패킷당 평균 3200 bytes는 0.1초 분량이다. 첫 패킷과 마지막 패킷의 시작 시각 차이가 14.9초인 것은 150개 패킷의 시작 간격이 149개이기 때문이다.

이 수치로 패킷 손실률 0%를 증명할 수는 없다. 수신기는 누락 구간을 무음으로 채우지 않으며 헤더 timestamp 경고도 손실률 측정과 다르다. 사용자는 15초 WAV에서 실제 음성이 정상적으로 들린다고 확인했다.

## 수신과 재생의 오디오 형식

마이크 수신은 16 kHz였지만 초기 E7 PCM 송신 코드의 기준은 24 kHz mono PCM16이었다. 입력과 출력의 샘플레이트가 같다고 가정하지 않는다. MP3를 HTTP로 업로드하는 최종 경로에서는 로봇 서비스가 파일을 처리하므로 PC에서 24 kHz WAV로 변환하는 절차가 필수로 적용되는 것은 아니다.

# 7 음성 업로드와 저장 음성 재생

## HTTP 경로를 확인한 과정

초기에는 E7의 rt/voice/cmd에 PCM을 발행하는 방법을 사용했다. 유선 인터페이스 이름이 사라지면 음성 DDS 참가자를 만들 수 없어 카메라와 YOLO가 정상이어도 인사가 중단됐다. 이후 앱의 파일 업로드와 재생 과정을 PCAPdroid로 캡처하여 로버의 HTTP 서비스를 확인했다.

10월 20일 16시 45분 캡처에서는 앱이 192.168.1.6:22000으로 MP3를 multipart 업로드하고, 비동기 작업을 조회한 뒤 음성 목록에서 등록 파일을 찾아 ID로 재생했다. 목록에는 로버 내부 저장 경로가 나타났다. 이 절차는 앱 내부 캐시의 파일을 PC가 직접 읽는 구조와 다르다.

## 키와 식별자

| 값 | 어디에서 얻는가 | 어디에 쓰는가 |
| --- | --- | --- |
| 로컬 파일 경로 | PC 파일 | 업로드할 바이트 선택 |
| name | 업로드 시 지정 | 목록에서 사람이 구분할 이름 |
| taskId | 업로드 응답 | 업로드·처리 작업 상태 조회 |
| id | 음성 목록 | 재생 요청의 대상 |
| saveFile 및 playFile | 음성 목록 | 로봇 내부 파일 위치 정보 |
| SSH 동적 비밀번호 | 별도 유지관리 절차 | 이번 HTTP 음성 절차와 별개 |

이번 흐름에서 “키를 받는다”는 것은 음성의 재생용 ID를 확보하는 것으로 정리한다. 캡처된 업로드 폼은 name, type, time, file 네 필드였고, 별도의 SRTP 키나 업로드 인증 키 필드는 관측되지 않았다. 이것을 모든 펌웨어에서 인증이 불필요하다는 일반 규칙으로 확대하지 않는다.

## 관측된 API

| 메서드 | 경로 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| GET | /settings/voice/list | 이름과 재생 ID 및 파일 경로 |
| POST | /upload/formdata/audio | 음성 파일 업로드 |
| GET | /settings/voice/taskid?taskId=… | 처리 상태 |
| POST | /settings/voice/play | JSON id를 받아 재생 요청 |
| GET | /protocol/exchange | audio.isPlay와 현재 id |
| GET | /settings/voice/property | 관측값 type=1, cycleTime=1 |

이 API는 이번 장치의 앱 패킷에서 확인한 인터페이스다. 공개 gRPC SDK의 안정적 계약으로 문서화된 음성 API라고 표기하지 않는다. 펌웨어를 바꾸면 응답 구조부터 다시 확인한다.

## PC 파일을 업로드하는 재현 명령

로버 Wi-Fi에 연결하고 파일의 실제 경로를 사용한다. 아래 예에서는 wolf.mp3를 업로드하되 등록 이름을 wolf_pc_test로 명확히 정한다. 과거 화면은 파일은 wolf.mp3인데 name은 greeting_pc_test였으므로 두 이름이 달랐다.

AUDIO_FILE="$HOME/wolf.mp3"

test -f "$AUDIO_FILE"

curl --noproxy '*' --connect-timeout 3 --max-time 30 \

--fail-with-body -sS \

"http://192.168.1.6:22000/upload/formdata/audio" \

-H 'X-Requested-With: cc.dobot.DobotRover.global' \

--form-string 'name=wolf_pc_test' \

--form-string 'type=audio' \

--form-string "time=$(date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%S.000Z)" \

-F "file=@$AUDIO_FILE;type=audio/mpeg" \

-o upload_response.json

python3 -m json.tool upload_response.json

파일이 없으면 여기서 멈춘다. curl: (26) Failed to open/read local data는 PC 파일 읽기 오류이며 서버의 업로드 실패 응답이 아니다. 변수명 앞에 잘못 붙은 숫자나 명령 프롬프트를 함께 복사하지 않는다. --form-string은 이름을 문자열로 전달하고 -F file=@…는 파일 바이트를 보낸다.

응답 예시는 다음과 같다. 실제 값은 해당 실행에서 읽어야 한다.

{"taskId":"<UPLOAD_TASK_ID>","status":true}

## 처리 완료와 재생 ID 확인

TASK_ID="$(python3 -c \

'import json; print(json.load(open("upload_response.json"))["taskId"])')"

curl --noproxy '*' --connect-timeout 3 --max-time 8 \

--fail-with-body -sS --get \

--data-urlencode "taskId=$TASK_ID" \

"http://192.168.1.6:22000/settings/voice/taskid"

캡처의 완료 응답은 아래 형태였다.

{

"taskStatus": 2,

"taskCode": 0,

"taskResult": "Task done",

"taskError": ""

}

이는 관측된 성공 조합이다. 다른 상태 숫자의 의미는 추측하지 않는다. 대기 중이면 처리 상태를 다시 조회하며 업로드 POST 자체를 무조건 반복하지 않는다. 완료 후 목록을 확인한다.

cd "$HOME/rover-integration/examples/greeting_http"

python3 rover_http_voice.py list

python3 rover_http_voice.py play-once --voice-name wolf_pc_test

과거 화면에서 업로드한 wolf는 등록 이름이 greeting_pc_test였으므로 그 파일을 찾으려면 해당 이름을 사용한다. 같은 이름이 여러 개이면 클라이언트는 임의 선택을 거절한다. 목록에서 구분한 정확한 ID를 --voice-id로 전달한다.

## 실제 인사말 사례

캡처된 greeting_original.mp3 업로드는 taskId를 반환했고, 작업 조회에서 Task done이 확인되었다. 이후 음성 목록에 greeting_original이 나타났다. 같은 id로 POST를 보낸 뒤 audio.isPlay=true와 동일한 id가 연속 상태 응답에서 확인되었다.

재생 대상 경로는 다음과 같은 형태였다.

/userdata/dobot/conf/project/voice/file/save_<VOICE_ID>

따라서 이 사례에서는 파일을 로버에 등록한 뒤 PC가 식별자로 재생을 요청한다. 재생할 때마다 MP3 전체를 다시 보내지 않는다. PC의 파일도 동일한 업로드 API로 전송할 수 있으며 매번 앱을 거쳐야 하는 구조는 아니다. 재부팅 후 파일 유지 여부와 삭제 정책은 별도 시험 없이 보장하지 않는다.

## 재생 성공을 구분하는 세 단계

1. PLAY_ACCEPTED는 재생 요청이 수락되었다는 뜻이다.

2. PLAYING_CONFIRMED는 상태에서 같은 ID의 재생 중 표시를 관찰했다는 뜻이다.

3. 실제 로버 스피커에서 의도한 파일 내용과 속도를 듣는 것이 청취 검증이다.

단독 시험 클라이언트는 POST를 한 번만 보내고 최대 4초간 상태를 조회한다. 짧은 음성은 조회 사이에 끝날 수 있으므로 PLAY_ACCEPTED_BUT_NOT_OBSERVED가 곧 실패를 뜻하지 않는다. 반대로 HTTP 200만으로 소리가 실제 들렸다고 결론 내리지 않는다.

wolf 업로드 화면의 마지막 play 요청은 기존 greeting_original의 ID였다. 따라서 그 화면은 wolf 재생 성공 증거가 아니다. 새 파일의 목록 ID를 조회하는 절차를 추가한 이유가 여기에 있다.

## 초기 DDS PCM 송신 경로

유선 방식의 원리를 보존하기 위해 examples/dds_audio_send/voice_send_v2.py를 포함했다. 이 파일은 로컬 SDK 0.23.x E7 필드를 기준으로 Header, priority, task_id, type, path, data, flag를 채운다.

ffmpeg -n -i "$HOME/greeting_original.mp3" \

-vn -ac 1 -ar 24000 -c:a pcm_s16le "$HOME/greeting_24k.wav"

DDS_PY="$HOME/dobot_quad_sdk/.venv_rover/bin/python"

export CYCLONEDDS_URI="file://$HOME/dobot_quad_sdk/cyclonedds.xml"

"$DDS_PY" examples/dds_audio_send/voice_send_v2.py --check

"$DDS_PY" examples/dds_audio_send/voice_send_v2.py \

--wav "$HOME/greeting_24k.wav"

저장소 루트에서 실행한다. 송신기는 WAV 헤더를 제외한 PCM을 4800 bytes 단위로 전송하며 이는 24 kHz mono PCM16에서 100 ms다. 기본 flag=False는 당시 E7 예제를 따른다. --end-flag는 선택적 해석이며 모든 펌웨어에서의 동작을 보장하지 않는다.

PUBLISH_CALLS_COMPLETED는 로컬 발행 호출 종료이지 원격 재생 완료 응답이 아니다. 최종 HTTP 방식과 DDS 방식은 오디오 형식과 전송 경로가 다르므로 혼합하지 않는다.

# 8 YOLO 사람 인식과 음성 통합

## 통합 구조

최신 v4는 카메라 세션 유지 프로세스와 비전 프로세스를 분리한다. 카메라 자식은 검증된 카메라 Python으로 SDK를 불러오고 반환 URI를 부모에게 전달한다. 비전 자식은 기존 비전 Python으로 YOLO를 실행한다. HTTP 음성 요청은 비전 루프를 막지 않도록 별도 worker에서 처리한다.

이 구조에서는 DDS 음성 송신기와 유선 어댑터가 자동 인사에 필요하지 않다. 단, 카메라와 HTTP 서비스 모두 로버 Wi-Fi로 접근 가능해야 한다. 저장된 음성 재생에는 등록 ID가 필요하며 모델 가중치는 PC에 준비되어 있어야 한다.

## 파일 배치

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| run_rover_greeting_http_v4.py | 환경 선택, 카메라 시작, 비전 시작, 자식 종료 |
| person_greet_http_v4.py | 최신 프레임 수신, person 추론, 인사 조건 |
| rover_http_voice.py | 음성 목록, 정확한 ID 선택, 상태 확인, 재생 |
| test_http_voice.py | 로컬 모의 HTTP 서버 시험 |

가중치는 코드와 같은 폴더에 넣거나 --model로 절대경로를 지정한다. 기본 카메라 Python은 ~/dobot_quad_sdk_camera/.venv_camera/bin/python이고 기본 비전 Python은 ~/dobot_quad_sdk/.venv_vision/bin/python이다. 경로가 다르면 --camera-python과 --vision-python을 사용한다.

## 단계별 기본 시험

먼저 단독 음성 재생이 의도한 파일인지 확인한다. 사람이 보인다는 이벤트만으로 업로드된 파일의 정체를 확인할 수 없기 때문이다.

cd "$HOME/rover-integration/examples/greeting_http"

MODEL="$HOME/dobot_quad_sdk/rover_greeting_v1/yolov8n.pt"

python3 rover_http_voice.py list

python3 rover_http_voice.py play-once --voice-name greeting_original

python3 run_rover_greeting_http_v4.py \

--model "$MODEL" --check

python3 run_rover_greeting_http_v4.py \

--model "$MODEL" --detect-only

--check는 파일과 실행 경로를 확인하며 로버에 접속하지 않는다. 모든 모듈 import까지 보증하는 검사가 아니다. --detect-only에서 영상창과 사람 수 변화를 확인하고 인사 이벤트가 출력되는지 본다.

python3 run_rover_greeting_http_v4.py \

--model "$MODEL" \

--voice-name greeting_original \

--interval 8

wolf를 사용할 때는 이전 업로드 이름 greeting_pc_test 또는 새로 지정한 wolf_pc_test 중 실제 목록에 있는 이름을 선택한다. 원본 파일명만 보고 이름을 추측하지 않는다.

## 인사 조건

| 조건 | 기본값과 동작 |
| --- | --- |
| 모델 | COCO yolov8n, person 클래스 |
| confidence | 0.6 이상 |
| 추론 크기 | 640 |
| 계산 장치 | 통합 실행기에서는 CPU |
| 첫 인사 | 약 1초 연속 person 관측 |
| 반복 간격 | 최소 8초 |
| 추론 대기 | 완료 후 0.2초 대기; 실제 5 Hz 보장은 아님 |
| 최신성 | PC 수신 후 판단까지 1초 초과 결과 제외 |
| 재생 전 상태 | audio.isPlay=true면 건너뜀 |
| 병렬 재생 작업 | 한 번에 HTTP worker 하나 |

사람이 계속 보이면 8초 간격으로 재생 기회를 확인한다. 8초보다 긴 음성이 재생 중이면 그 기회를 건너뛴다. 여러 사람이 있어도 요청은 한 번이며 사람별 추적과 개별 인사는 구현하지 않는다.

사람이 사라지면 새로운 요청을 중단한다. 이미 로버가 재생하기 시작한 파일은 강제 종료하지 않으며 끝까지 들릴 수 있다. 카메라 관측 공백을 사람이 없는 정상 영상으로 해석하지 않는다.

## 프레임 지연과 최신 데이터

수신 스레드는 최신 프레임 한 장을 교체한다. 추론이 느려도 과거 프레임이 Python 큐에 계속 쌓이는 것을 줄이기 위한 구조다. 다만 카메라 내부, 네트워크, FFmpeg 디코더의 상류 버퍼까지 제거하는 것은 아니다.

decision_ms는 PC에서 프레임을 받은 뒤 추론이 끝날 때까지의 시간이다. 카메라 촬영부터 로버 스피커의 음성이 시작될 때까지의 전체 지연이 아니다. 전체 지연을 주장하려면 촬영 시각, 검출 완료, POST 시각, 실제 음향 시작을 함께 측정해야 한다.

STALE_RESULT가 반복되면 아래처럼 추론 해상도를 줄여 비교할 수 있다. 정확도와 지연의 실제 변화는 별도 측정한다.

python3 run_rover_greeting_http_v4.py \

--model "$MODEL" --voice-name greeting_original \

--interval 8 --imgsz 416

## 오류와 종료

HTTP 오류가 나면 해당 기회를 건너뛰고 다음 기회에 목록과 상태를 다시 확인한다. POST 응답이 유실되면 로버에서는 이미 재생했을 수 있으므로 같은 POST를 즉시 재전송하지 않는다. 상태 확인과 재생 POST는 서버의 원자적 한 동작이 아니므로 앱과 동시에 재생 명령을 보내지 않는다.

카메라 오류는 추가 판단을 중단하고 프로그램을 종료한다. 정상 종료는 영상창 q 또는 Ctrl+C이다. 부모는 비전 프로세스를 먼저 정리하고 카메라 자식의 stdin을 닫아 세션 해제를 유도한다. 비정상 종료나 SIGKILL에서 원격 정리 완료까지 보장하지는 않는다.

## 버전별 변화

| 버전 | 핵심 동작 | 바뀐 이유 |
| --- | --- | --- |
| v1 | 사람이 나타나면 한 번 인사, DDS 송신 | 카메라와 스피커 연결 확인 |
| v2 | 로컬 SDK 필드와 음성 송신 구성 보완 | 실제 E7 인터페이스에 맞춤 |
| v3 | 계속 보이면 8초 간격, 음성 실패 시 감지 유지 | DDS 오류로 영상 전체가 종료되는 문제 완화 |
| HTTP v4 | 로버 등록 음성 ID를 HTTP로 재생 | 유선 DDS 의존성 없이 Wi-Fi 인사 구성 |

버전별 인사 정책이 다르다. v1의 15초 cooldown 및 3초 부재 재무장 기준을 v4의 동작 설명에 섞지 않는다.

## 현장 합격 판정

| 시험 | 관찰할 결과 |
| --- | --- |
| 빈 장면 | person 없음, 신규 음성 요청 없음 |
| 사람 등장 | 연속 관측 후 인사 1회 |
| 계속 체류 | 최소 간격 유지, 재생 중 중첩 없음 |
| 사람 퇴장 | 신규 요청 중단 |
| 복수 인원 | 검출 수와 무관하게 기회당 1회 요청 |
| HTTP 장애 | 오류 기록, 영상·검출 유지 |
| 카메라 장애 | 오래된 판단으로 새 요청하지 않고 종료 |
| 정상 종료 | 자식 프로세스와 카메라 세션 정리 |

이 표는 반복 검증 절차다. 전체 항목을 장시간 현장에서 측정 완료한 성능 결과로 해석하지 않는다.

# 9 시험 결과와 오류 해결 기록

## 검증 근거의 종류

이 문서는 사용자 현장 확인, 원본 파일·패킷 관측, 코드와 모의 서버 시험을 구분한다. 가짜 서버의 응답을 실제 로봇의 출력으로 표시하지 않고, 다른 사람의 공개 저장소 결과를 본 장치의 수치로 옮기지 않는다.

| 날짜 | 진행 내용 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 9월 30일 | DDS 발견·멀티캐스트·방화벽 조사 | 초기 수신 문제 진단 |
| 10월 8일 | 관절각·온도와 기본 상태 수신 | 사용자 성공 확인 |
| 10월 8일 | kill_robot | 경로 오류와 권한 오류 기록 |
| 10월 16일 | DDS 및 gRPC | 사용자가 두 제어 경로 확인을 보고 |
| 10월 19일까지 | 무선 카메라 | ffplay 실시간 영상 성공 |
| 10월 19일 | 마이크 전용 수신 | 15초, 150패킷, PCM 480000 bytes |
| 10월 20일 | YOLO 로컬 추론 | OFFLINE_INFERENCE_OK 및 사람 검출 이벤트 |
| 10월 20일 | 무선 gRPC 점검 | 상태 조회, 동작 27개 응답 |
| 10월 20일 | 앱 MP3 업로드·재생 | task 완료, 목록 등록, 같은 ID의 isPlay 관측 |
| 10월 20일 | HTTP v4 제작 | 원본 코드와 모의 서버 시험 제공 |
| 본 문서 작성 | v4 모의 서버 재시험 | 결과는 evidence/offline_tests.txt 참조 |

## 중요한 오류와 수정 근거

| 증상 | 원인 판단 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| No module named grpc | 다른 Python 선택 가능성 | 성공한 .venv_grpc의 절대경로 확인 |
| CameraId 없음 | 오래된 SDK에 영상 API 없음 | 별도 카메라 SDK와 환경 |
| 생성 proto import 실패 | clone만으로 설치 완료되지 않음 | pip 빌드·설치 |
| DDS 참여자는 보이나 데이터 없음 | 타입·QoS·NIC·방화벽 계층 점검 필요 | 한 요소씩 상태 구독으로 검증 |
| NIC does not match | 설정 이름이 현재 인터페이스에 없음 | ip -br link, XML 이름 비교 |
| kill_robot 파일 없음 | examples 경로 누락 | 실제 파일 위치 확인 |
| PERMISSION_DENIED | 서버가 요청을 거절 | 실패한 RPC 확인, 승인된 설정 적용 |
| RTSP 404 | 활성 스트림 또는 경로 문제 | SDK open과 유지 확인 |
| curl 26 | 로컬 파일을 열지 못함 | 정확한 AUDIO_FILE과 파일 존재 확인 |
| 업로드 후 다른 소리 | 예전 재생 ID 사용 | 목록에서 새 name과 id 매칭 |
| DDS 음성 오류로 전체 종료 | 초기 실행기의 오류 전파 | v3 감지 유지, v4 HTTP 경로 |
| 재생 POST timeout | 수락 후 응답만 유실됐을 가능성 | 즉시 재전송 없이 상태 조회 |

방화벽이 원인이었는지, 어댑터 변경이 직접 해결 원인이었는지 등은 최종 설정 기록 없이 확정하지 않는다. 제조사의 내부 유지관리 도구와 장치 비밀정보를 재배포하지 않고, 승인된 설정 변경 후 DDS 수신이 어떻게 달라졌는지를 시험 기록에 남긴다.

## 로컬 시험이 다루는 것

기존 test_http_voice.py의 10개 시험은 이름에서 ID 선택, 같은 ID의 재생 상태 확인, 8초 간격, 재생 중 건너뛰기, 불완전 상태 응답 차단, 네트워크 오류 뒤 회복, POST 응답 유실 시 즉시 중복 재전송 방지, 중복 이름 거절, 사람 소실 중 취소, 종료 후 요청 차단을 다룬다.

테스트 서버는 127.0.0.1의 임의 포트를 사용한다. 테스트 과정의 VOICE_ERROR 출력 일부는 실패 상황을 의도적으로 주입한 결과다. 최종 unittest 결과의 OK와 실패 수를 함께 확인한다.

## 측정값으로 제시하지 않는 항목

영상의 실제 해상도·FPS·코덱, 인식 precision·recall, 실제 사람별 인사 성공률, 카메라 촬영에서 음성까지의 종단 지연, 제어 루프의 정확한 주기, 관절 궤적 오차, 파일의 재부팅 후 유지 여부는 이 실험 자료로 정량 확정하지 않는다.

현재 시스템은 시각 인식과 로봇 출력의 연결 가능성을 검증하는 통합 시험이다. 전시나 장시간 운용에 사용하려면 아래 형식으로 세션별 결과를 추가한다.

| 기록 항목 | 기입 내용 |
| --- | --- |
| 실행 식별 | 날짜, 코드 commit, SDK commit |
| 장치 | 기종, 펌웨어, PC CPU, NIC |
| 조건 | 거리, 조명, 사람 수, Wi-Fi 상태 |
| 입력 | 모델 hash, imgsz, conf, 실제 URI |
| 음성 | 등록 이름과 ID, 파일 hash |
| 결과 | 시도 횟수, 성공 횟수, 오검출, 누락 |
| 시간 | 수신, 판단, 요청, 음향 시작 시각 |
| 종료 | 정상 종료 또는 실패 원인 |

# 10 출처와 버전 관리

## 프로젝트 원본

아래 파일은 본 프로젝트의 실험·구현 근거다. PCAP과 원본 녹음은 분석에 사용했으며 배포본에는 요약만 담는다.

| 자료 | 사용한 내용 |
| --- | --- |
| Rover_X1_Camera_Guide_KO.docx | 성공한 ffplay URI, 카메라 설치와 유지 절차 |
| e9_motor_cmd_pub.py | 슬롯 매핑, offset, PD 값, 종료 분기 분석 |
| robot_client.py 및 kill_robot.py | 과거 고수준 클라이언트와 예외 처리 |
| voice_type_20261019_130045.txt | 실제 VoiceState 동적 타입 |
| microphone.wav 및 summary.json | 16 kHz, 15초, 150개 메시지 |
| rover_audio_receiver_v1.zip | 마이크 전용 수신기 |
| voice_send_v2.py | 24 kHz PCM 송신 및 metadata 필드 |
| rover_greeting_v1.zip | 초기 인사 정책과 구현 |
| rover_greeting_v3_update.zip | 8초 반복 및 DDS 오류 처리 변화 |
| rover_greeting_http_v4_update.zip | 최신 HTTP 통합 코드와 10개 시험 |
| rover_wifi_audio_probe_20261020_160023_791970.json | 실제 무선 gRPC 상태와 동작 목록 |
| PCAPdroid_20_10월_16_45_07.pcap | 앱 업로드, 처리 완료, 등록과 재생 상태 |
| 10월 20일 실행 화면 | 비전 패키지 버전, person 이벤트, wolf 업로드 요청 |
| 10월 8일 실행 화면과 사용자 확인 | 모터 상태 수신과 gRPC 오류 경과 |

## 공개 참고자료

1. DOBOT 공식 SDK 저장소

https://github.com/Dobot-Team/dobot_quad_sdk

2. 공식 설치 안내

https://github.com/Dobot-Team/dobot_quad_sdk/blob/07400162874e28ef70b0fbd8ed29855901f27ac1/docs/docs/getting-started/installation.md

3. 고수준 API와 영상 세션

https://github.com/Dobot-Team/dobot_quad_sdk/blob/07400162874e28ef70b0fbd8ed29855901f27ac1/docs/docs/api/high_level.md

4. 저수준 DDS API

https://github.com/Dobot-Team/dobot_quad_sdk/blob/07400162874e28ef70b0fbd8ed29855901f27ac1/docs/docs/api/low_level.md

5. 고수준 Python 의존성

https://github.com/Dobot-Team/dobot_quad_sdk/blob/07400162874e28ef70b0fbd8ed29855901f27ac1/high_level/python/pyproject.toml

6. FFmpeg RTSP 전송 옵션

https://ffmpeg.org/ffmpeg-protocols.html#rtsp

7. Ultralytics 추론 인터페이스

https://docs.ultralytics.com/modes/predict/

8. 저수준 제어와 시뮬레이션 참고 구현

https://github.com/shh444/rover-lowlevel

공개 자료 확인일은 2026년 10월 20일이다. 공식 SDK commit은 새 설치 설명의 소스 기준이며 과거 사용자 PC의 commit을 대체하지 않는다.

## 배포 범위

이 패키지는 문서와 프로젝트에서 작성한 통합 스크립트를 묶는다. 공식 SDK 전체 소스, SDK deb·wheel, YOLO 가중치, 제조사 내부 유지관리 실행파일, 원본 캡처, 실제 녹음은 포함하지 않는다. 타사 구성요소는 해당 출처의 라이선스와 제공 조건을 따른다.

일반 IP와 API 경로는 재현에 필요한 실습 값으로 기재한다. 업로드와 재생 ID의 공개 증적은 예시 기호로 바꿨다. PCAP 원문에 포함될 수 있는 장치 식별자, 인증정보 및 개인 영상·음성은 공개 저장소에 추가하지 않는다.

## 신규 파일과 보존 파일

examples/greeting_http/*.py, examples/audio_receiver/receiver.py, examples/dds_audio_send/voice_send_v2.py는 기존 제공 파일을 보존했다. tools/camera_keepalive.py와 tools/grpc_readonly_probe.py는 문서에 나온 절차를 독립 파일로 정리한 신규 보조 코드다. 신규 보조 코드는 구문과 인터페이스를 검토했으며 실제 로봇에서 실행한 것으로 표시하지 않는다.